проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    сентября   2018г. №

Об утверждении схемы очистки

территории муниципального образования

«Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района

Курской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций  о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему очистки территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать в специально установленных местах для обнародования и разместить в информационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает  в силу со дня его обнародования.

Глава Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района 								Л.А.Малыхина

Утверждена

постановлением Администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 2018г. №

Схема очистки территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района

Курской области

Нормативные ссылки

В настоящей работе использованы ссылки на следующие законы и

нормативные документы:

•Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» •Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления»

•Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

•Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

•Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

•Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 674 «Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств»

•СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

• Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 06.12.2016 №146 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области»

•Приказ Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области 30.12.2016 г. № 178 «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами для Курской области»

•Приказ Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области 28.10.2016 г. № 122 «Об утверждении- территориальную схему, обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, для Курской области

Введение

Развитие территорий неизбежно связано с потреблением природных

ресурсов, усилением негативного воздействия на окружающую среду и среду обитания человека

При управление обращением с отходами на уровне муниципального образования необходимо реализовать следующие принципы:

•	обеспечить нормативно-правовые условия деятельности в области обращения с отходами на своей территории;

•	планировать деятельность по обращению с отходами;

•	иметь оперативную и прогнозную информацию о характеристиках процесса обращения с отходами на стадиях сбора и транспортировки;

•	применять индивидуальный подход к обращению с различными видами отходов: твердые бытовые, жидкие бытовые, отходы строительства и слома, отходы сложной бытовой техники и т.д.;

•	использовать средства массовой информации для освещения темы и проблем процесса обращения с отходами на всех стадиях;

•	привлекать к решению проблем в сфере обращения с отходами общественные организации и население.

Деятельность по сбору, транспортировке и захоронению отходов должна быть экономически выгодна для предприятий её выполняющих. Цель разработки схемы является:

•	определение объемов образования коммунальных отходов на расчетный период (20 лет), с выделением первой очереди (5 лет);

•	порядок сбора и транспортирования коммунальных отходов, образуемых на территории поселка Пристень Пристенского района Курской области;

•	необходимое количество оборудования для санитарной очистки муниципальных территорий.

Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденная постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. № 152 [1], и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» [2].

Мероприятия генеральной схемы разрабатываются на расчетный срок 20 лет, т.е. до 2034 года, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет (2022 год).

Термины, определения и сокращения

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

Бесконтейнерный способ сбора отходов - способ сбора твердых бытовых отходов, производящийся непосредственно от объекта образования в бункер транспортного средства, производящего сбор ТБО по графику или по заявке.

Биологические отходы - биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы. Отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биологической промышленности.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) - отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.

Генеральная схема очистки территории - документ, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Древесные отходы - отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Использование отходов - применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Класс опасности отходов - характеристика отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности:

I	класс - чрезвычайно опасные отходы;

II	класс - высокоопасные отходы;

III	класс - умеренно опасные отходы;

IV	класс - малоопасные отходы;

V	класс - практически неопасные отходы.

Коммунальные отходы - отходы, определенные федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 786 с изменениями от 30.07.2003 № 663. (Приложение 1)

Контейнерный способ сбора отходов - способ сбора твердых бытовых

отходов, производящийся в многоразовую тару (контейнеры, бункеры) объем которых варьирует от 0,2 м3 до 35 м3.

Крупногабаритные бытовые отходы — это мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы, утратившие свои потребительские свойства, отходы текущего и капитального ремонта жилых помещений, иные отходы из жилищ и бытовых помещений организаций, размер которых не позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для бытовых отходов вместимостью 0,75 м .

Макулатура — бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги.

Мощность полигона — количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не предназначенные, для размещения на них отходов.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Образование отходов - все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых, дачных и огородных участках, на территориях гаражных кооперативов и т.д.

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Отходы лечебно-профилактических учреждений - материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Отходы потребления - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессе   общественного   или   личного   потребления   (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Пищевые отходы — продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и, при необходимости, специально оборудованная для захоронения отходов, и исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами; любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов.

Свалка - местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Свойства отходов — качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Сортировка отходов - разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Стеклобой - отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

Твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Твердые коммунальные (бытовые) отходы - отходы, входящие в состав отходов потребления и образующиеся в многоквартирных и жилых домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а также товары (продукция), использованные ими в указанных домах в целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства;

Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Хранение отходов — содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Используемые сокращения:

ТБО — твердые бытовые отходы

ЖБО - жидкие бытовые отходы

КГО - крупногабаритные отходы

ТКО - твердые коммунальные отходы

ПО - промышленные отходы

BMP - вторичные материальные ресурсы

ПЗП - производственно-заготовительное предприятие

ППП - передвижной пункт приема вторсырья

МО - муниципальное образование

МУ - муниципальное учреждение

ФАП - фельдшерско-аптечный пункт

ЦРБ - центральная районная больница

МУП - муниципальное унитарное предприятие

Общие сведения о муниципальном образовании

Граничит на западе с МО  «Бобрышовский сельсовет», на севере граничит с муниципальным образованием «Наголенский сельсовет», на востоке с муниципальным образованием «Ярыгинский сельсовет». На юге с  Белгородской областью. Площадь Среднеольшанского сельсовета Пристенского района составляет 109,2 кв. км.

В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов: с. Верхняя Ольшанка, с. Средняя Ольшанка, с. Нижняя Ольшанка, х. Серебряное, х. Остренькое, х. Корытное. Административным центром является с.Верхняя Ольшанка. Население на 1 января 2018 года составляет 969  чел.  Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 100 до 500 человек .

Транспортно-географическое положение МО в целом можно оценить как выгодное. По территории Среднеольшанского сельсовета проходит областная автомобильная дорога «Пристень — Средняя Ольшанка». Соседство с Белгородской областью является положительным фактором в силу ее высокого экономического развития. Основу транспортной сети МО составляют автомобильные дороги, формирующие связи между населенными пунктами, а также связывающие с районным центром, с соседними районами. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 25 км, которые являются автодорогами областного значения

Таблица1. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров | Численность избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра * | от центра муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1 | С Верхняя Ольшанка | 10 | 10 | 204 | 568 | 248 | 146 | 394 |
| 2 | с. Средняя Ольшанка | 20 | -- | 116 | 335 | 150 | 159 | 309 |
| 3 | с. Нижняя Ольшанка | 25 | 4 | 12 | 41 | 17 | 23 | 40 |
| 4 | х. Серебряное | 25 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | х. Остренькое | 25 | 8 | 8 | 19 | 1 | 17 | 18 |
| 6 | х. Корытное | 28 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Итого: |  |  |  | 345 | 968 | 418 | 348 | 766 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Сведения об объектах социальной сферы на территории Среднеольшанского сельсовета представлены в таблице 2.

Таблица 2

| ## Объекты социальной сферы на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование района, муниципального образования, населенного пункта) | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
|  | Администрация Среднеольшанского сельсовета | 306213 Курская область Пристенский район с Средняя Ольшанка ул Центральная 24 | Малыхина Людмила Анатольевна | Здание , собствен-ность МО | 3/1 |  |
|  | МКУК "Средне-Ольшанский ЦСДК" | 306213 Курская область Пристенский район с.Средняя Ольшанка ул. Центральная 28 | Козлова Ирина Владимировна | Здание , собствен-ность МО | 1 |  |
|  | МКОУ СреднеОльшанская СОШ | 306213 Курская область Пристенский район с Средняя Ольшанка ул Школьная 51 | Завьялов Сергей Александрович | Здание, собствен-ность Администрации Пристенского района | 18\6 | 33 |
|  | ОПС Ср.Ольшанка | 306213 Курская область Пристенский район с Средняя Ольшанка ул Центральная 27/1 | Чеботаева Светлана Анатольевна | Здание , собствен-ность Почты России | 1 |  |
|  | ФАП Среднеольшанский | 306213 Курская область Пристенский район с Средняя Ольшанка ул Центральная 27/2 | Фильчакова Татьяна Ивановна |  | 1 |  |
| - - | Верхнеольшанский ДК | 306214 Курская область Пристенский район с. В. Ольшанка ул . Озерова 17 | Бекетова Светлана Геннадьевна | Здание, собственность МО | 1 |  |
|  | Верхнеольшанская школа | 306214 Курская область Пристенский район с. В. Ольшанка ул . Школьная,40 | Ивахненко Александр Викторович | Здание, собственность Администрации Пристенского района | 16/5 | 35 |
|  | Верхнеольшанский ФАП | 306214 Курская область Пристенский район с. В. Ольшанка , ул Студенческая | Гапонова Татьяна Ивановна |  | 1/1 |  |
|  | ОПС Верхняя Ольшанка | 306214 Курская область Пристенский район с. В. Ольшанка ул Озерова | Оспищева Лариса Петровна | Здание, на балансе МО | 1 |  |

Жилищный фонд

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории поселка находится 316 индивидуальных домовладений. Многоквартирные жилые дома блокированной застройки - 4 шт.

Таблица 3 - Общая характеристика жилищного фонда

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов тыс.м2 общей площади | 1,8 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 1,6 |
| 1.2 | Дома блокированной застройки |  | 0,2 |
| 2 | Жилищный фонд |  | 54,4 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 40.0% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 57,0 % |

Состояние санитарной очистки территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области

В соответствии с п. 18 ст.14 федерального закона от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за администрацией Среднеольшанского сельсовета закреплено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;. Сбор и вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией ООО «Экопол». Сбор твёрдых коммунальных отходов от многоквартирных жилых домов, предприятий и организаций осуществляется в контейнеры объёмом 0,7м3, от индивидуальных жилых домов применяется бесконтейнерный сбор. Вывоз ТКО осуществляется на полигон, расположенный за пределами Пристенского района имеющий лицензию на соответствующий вид деятельности

Таблица 5

Характеристика специализированного предприятия ООО «Экопол».

| Место расположения | Курская обл. Октябрьский район, с Б. Долженково |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Сбор и вывоз ТКО |
| Лицензия | №(46)-731-СОР/П от 23.01.2017г. |
| техника | Мусоровозы |

Места накопления отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) места накопления отходов представляют собой места (площадки), обустроенные в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предназначенные для временного складирования отходов в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. В настоящем документе рассматриваются следующие типы мест накопления отходов:

- места накопления отходов производства и потребления, расположенные непосредственно у образователей отходов, которые не осуществляют деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов;

- места накопления отходов, организованные при объектах их обработки, утилизации, обезвреживания;

- места накопления твердых коммунальных отходов;

- места накопления отходов при их централизованном сборе, то есть места (площадки), предназначенные для накопления отходов, имеющие вместимость, сопоставимую с совокупным образованием и накоплением отходов от источников, расположенных на территории поселения, муниципального района или другой территории, на которой осуществляется централизованный сбор отходов.

Места накопления твердых коммунальных отходов организуют при контейнерном сборе отходов. На территории Среднеольшанского сельсовета при организованном сборе и удалении твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования применяются две системы удаления отходов:

- контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах, оснащенных контейнерами (сборниками), с погрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров используется для сбора ТКО от частных домовладений и домов блокированной застройки;

- бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов используется для сбора ТКО от частных домовладений.

Данные о существующих местах накопления отходов при их централизованном сборе на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Место расположения | Количество контейнеров | Объем контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхняя Ольшанка, ул.Народная, д.3,8 | 2 | 3,75 |
| 2. | с. Верхняя Ольшанка, ул. Гражданская, д.2 | 1 | 3,75 |
| 3. | с. Верхняя Ольшанка, ул. Школьная, д. 24,16,8,2 | 4 | 3,75 |
| 4. | с. Верхняя Ольшанка, ул. Озерова, д. 23 | 1 | 3,75 |
| 5. | с.Средняя Ольшанка, ул.Московская, д. 20,22а | 2 | 3,75 |
| 6. | с.Средняя Ольшанка, ул. Школьная, д. 50,42 | 2 | 3,75 |
| 7. | с.Средняя Ольшанка, ул. Центральная, д. 24,29 | 2 | 3,75 |

Планируемые мероприятия по развитию системы санитарной

очистки территории

В соответствии с приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 06.12.2016 №146 утверждены нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для Курской области, которые вступят в действие после начала работы регионального оператора.

Нормативы для юго-западной части области, в которую входит Среднеольшанского сельсовет Пристенского района, приведены в таблице 7.

Таблица7

|  | Категории объекта образования отходов |  |  | Расчетная единица |  | Норматив накопления ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | Юго-Западная зона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Районы Ю-3 зоны <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг/год |  |  |  | мЗ/год |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организации торговли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | Продовольственный магазин |  |  | 1 м2 торговой площади |  | 120 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
| .2 | Магазин промышленных товаров |  |  | 1 м2торговой площади |  | 30 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| .3 | Гипермаркет, торговый комплекс, супермаркет (универмаг), прочие торговые объекты |  |  | 1 м2 торговой площади |  | 120 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
|  | Универсам |  |  | 1 м2торговой |  | 120 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
| .4 |  |  |  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .5 |  | Павильон |  |  | 1 м2 общей площади |  | 30 |  |  | 0,15 |  |  |  |
| .6 |  | Лоток |  |  | 1 м2торговой площади |  | 18 |  |  | 0,036 |  |  |  |
| .7 |  | Палатка, киоск (газетный, сувенирный и т.д.) |  |  | 1 м2 общей площади |  | 18 |  |  | 0,036 |  |  |  |
| .8 |  | Торговля с машин: |  |  | 1 торговое место |  | 18 |  |  | 0,036 |  |  |  |
| .9 |  | Рынок, ярмарка |  |  | 1 м2 торговой площади |  | 18 |  |  | 0,036 |  |  |  |
| .10 |  | Склад, база |  |  | 1 м общей площади |  | 120 |  |  | 0,46 |  |  |  |
| .11 |  | Организация/предприят ие, оказывающие услуги общественного питания (ресторан, кафе, бар, закусочная,столовая и т.д.) |  |  | 1 посадочное место |  | 210 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Медицинские, лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  | Аптека |  |  | 1 м2 общей площади |  | 48 |  |  | 0,44 |  |  |  |
| .2 |  | Учреждения стационарного типа (клиника, больница, госпиталь и т.д.) |  |  | 1 койка/место |  | 470 |  |  | 2,59 |  |  |  |
| .3 |  | Поликлиника, диспансер |  |  | 1 посещение |  | 3,12 |  |  | 0,013 |  |  |  |
| .4 |  | Санаторий, пансионат |  |  | 1 койка/место |  | 250 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Предприятия и организации транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  | Автомастерская, станция технического обслуживания, шиномонтажная мастерская |  |  | 1 машиноместо |  | 46 |  |  | 0,22 |  |  |  |
| .2 |  | Автозаправочная станция |  |  | 1 заправка |  | 23 |  |  | 0,11 |  |  |  |
| .3 |  | Автостоянка, парковка |  |  | 1 машиноместо |  | 23 |  |  | 0,11 |  |  |  |
| .4 |  |  | Гараж, гаражный кооператив, паркинг закрытого типа |  | 1 место |  |  | 22 |  |  | 0,16 |  |  |
| .5 |  |  | Автомойка |  | 1 рабочее место |  |  | 46 |  |  | 0,22 |  |  |
| .6 |  |  | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные и морские порты и вокзалы |  | 1 пассажир |  |  | 0,06 |  |  | 0,0003 |  |  |
|  |  |  | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  |  | Дошкольное образовательное учреждение |  | 1 ребенок |  |  | 75 |  |  | 0,5 |  |  |
| .2 |  |  | Общеобразовательное учреждение |  | 1 учащийся |  |  | 24 |  |  | 0,12 |  |  |
| .3 |  |  | Учреждение начального и среднего профессион ал ьного образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс |  | 1 учащийся • |  |  | 26 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Предприятия службы быта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  |  | Парикмахерская, косметический салон, салон красоты |  | 1 место |  |  | 120 |  |  | 1,51 |  |  |
| .2 |  |  | Гостиница |  | 1 место |  |  | 160 |  |  | 1,12 |  |  |
| .3 |  |  | Общежитие |  | 1 место |  |  | 190 |  |  | 1 |  |  |
| .4 |  |  | Химчистка, окраска одежды и обуви, услуги прачечной |  | 1 м2 общей площади |  |  | 6,7 |  |  | 0,02 |  |  |
| .6 |  |  | Баня, сауна |  | 1 место |  |  | 50 |  |  | 0,25 |  |  |
| .7 |  |  | Организация, осу и 1ествля ющая деятельность по ремонту бытовой, радио-или компьютерной техники |  | 1 м2 общей площади |  |  | 10 |  |  | • 0,03 |  |  |
| .8 |  |  | Организация, осуществляющая деятельность по пошиву и/или ремонту одежды, обуви |  | 1 м2 общей площади |  |  | 2,9 |  |  | 0,01 |  |  |
| .9 |  |  | Ремонт часов, очков, ключей, ксерокопировальные услуги |  | 1 рабочее место |  |  | 100 |  |  | 0,25 |  |  |
| .10 |  |  | Организации, оказывающие ритуальные услуги |  | 1 рабочее место |  |  | 50 |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  |  | Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр |  | 1 место |  |  | 30 |  |  | 0,28 |  |  |
| .2 |  |  | Дворец, дом творчества |  | 1 место |  |  | 50 |  |  | 0,25 |  |  |
| .3 |  |  | Библиотека |  | 1 место |  |  | 50 |  |  | 0,25 |  |  |
| .4 |  |  | Спортивная арена, стадион, спортивный клуб |  | 1 место |  |  | 50 |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Административные и научные учреждения, офисы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  |  | Административные и другие учреждения, офисы |  | 1 сотрудник |  |  | 50 |  |  | 0,25 |  |  |
| .2 |  |  | Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские и дизайнерские бюро |  | 1 сотрудник |  |  | 40 |  |  | 0,2 |  |  |
| .3 |  |  | Кредитно-финансовые организации (банки, офисы кредитования и т.д.) |  | 1 сотрудник |  |  | 40 |  |  | 0,2 |  |  |
| .4 |  |  | Отделения связи |  | 1 сотрудник |  |  | 40 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | Иные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  |  | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества |  | 1 участок |  |  | 225 |  |  | 1,1 |  |  |
|  |  |  | Кладбища, колумбарии |  | 1 га |  |  | 225 |  |  | 1,1 |  |  |
| .2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | Объекты благоустроенного жилищного фонда (многоквартирные дома) |  |  | человек |  | 413,4 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |
| .2 | Объекты неблагоустроенного жилищного фонда |  |  | человек |  | 620,2 |  |  | 2,78 |  |  |  |  |
| .3 | Объекты частного сектора |  |  | человек |  | 620,2 |  |  | 2,79 |  |  |  |  |

Планируемые методы сбора твердых коммунальных отходов,

включая крупногабаритные отходы.

Система сбора твёрдых коммунальных отходов.

В обозримой перспективе на территории Среднеольшанского сельсовета планируется использовать два способа сбора ТКО:

-Контейнерный для жилых домов блокированной застройки, для индивидуальной жилой застройки предприятий и учреждений;

-Бесконтейнерный для индивидуальной жилой застройки, применение данного метода обусловлено, стеснёнными условиями существующей застройки отдельных улиц населенных пунктов, что вызывает невозможность

оборудования контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами, а именно обеспечения расстояния не менее 20 м от дома.

Оба метода в перспективе должны предусматривать раздельный сбор отходов. Контейнерные площадки в жилищном секторе необходимо устанавливать с ориентацией на движение потоков людей к центральным улицам, магазинам, остановкам транспорта и иным наиболее часто посещаемым местам. Места размещения контейнерных площадок определяются по заявкам жилищно-коммунальных служб, в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 42-128-4690-88).

Система сбора крупногабаритных отходов. Отходы, которые по габаритам не помещаются в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м относятся к крупногабаритным. Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках или в бункерах-накопителях, вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом по заявкам организаций, обслуживающих жилищный фонд (п.3.7.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2.03.2003).

Количество площадок и точные места размещения определяются специализированным предприятием, осуществляющим вывоз КГО и согласовываются с территориальным отделением Роспотребнадзора. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Площадку располагают не менее 20 м от жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Регулярность вывоза КГО - по мере накопления отходов (но не реже 1 раза в неделю).

Транспортировка отходов от мест образования и накопления до объектов размещения и утилизации. Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Количество и маршруты рейсов определяется предприятием, заключившим договор на вывоз отходов с региональным оператором.

Система сбора, транспортирования опасных отходов (1-3 класс опасности), образующихся на территории муниципального образования

В соответствии с законодательством Российской Федерации отходы должны оцениваться и классифицироваться по классам опасности. Согласно правилам классификации отходы подразделяются на пять классов опасности, от наиболее опасного 1-го класса до неопасного 5-го. В Таблице 4.1 представлены основные виды опасных отходов, относящихся к 1-3 классам опасности, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР РФ № 786 от 02.12.2002 (ФККО) и приложением к приказу МПР РФ № 663 от 30.07.2003 «Дополнения к Федеральному классификационному каталогу отходов».

Таблица8

Система классификации опасных отходов

| № п/п | Класс опасности | Виды опасных отходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Класс (Чрезвычайно опасные отходы) | Металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, использованные люминесцентные лампы, термометры, приборы и другие изделия и устройства, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть |
| 2 | 2 Класс (Высокоопасные отходы) | Концентрированные кислоты, щелочи, . галогенизированные растворители, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, сухие батареи и др. |
| 3 | 3 Класс (Умерено опасные отходы) | Масла автомобильные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более), остатки ацетона, аккумуляторы свинцовые со слитым электролитом и др. |

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы 1-3 класса опасности, обязаны подтверждать отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области обращения с опасными отходами.

Передача (вывоз) опасных отходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется только на основании договоров со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Сбор и размещение (временное хранение) опасных отходов должно осуществляться в специально отведенных местах (складских, вспомогательных или хозяйственных помещениях, площадках) оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»:

•	отработанные люминесцентные лампы (1 класс опасности) - в твердой

герметичной упаковке (контейнер) в закрытом помещении с бетонным (асфальтированным) полом;

•	использованные аккумуляторы (2 класс опасности) - в полиэтиленовых

мешках, на стеллажах, в закрытом помещении с бетонным (асфальтированным) полом;

•	отработанные минеральные масла (3 класс опасности) - в закрытых

металлических емкостях в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

•	обтирочный материал, загрязненный маслами, отработанные масляные

фильтры (3 класс опасности) - в закрытых металлических контейнерах в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

•	отходы лаков, красок, растворителей (3 класс опасности) - в закрытых

контейнерах в помещении или на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием;

•	отработанные покрышки, металлолом (4-5 классы опасности) - навалом

на площадке с бетонным (асфальтированным) покрытием. Места  временного  хранения  пожароопасных  отходов  должны  быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Лимиты на размещение опасных отходов на территории хозяйствующих субъектов устанавливаются специально уполномоченными органами государственной исполнительной власти в области обращения с отходами.

Для населения рекомендуется организовать приемные пункты (пункты накопления) опасных отходов 1-3 классов, для временного хранения и последующей транспортировки к местам их обезвреживания, утилизации или захоронения или передачи специализированному предприятию.

Приемные пункты для населения целесообразно организовывать на предприятиях уже имеющих собственные площадки временного хранения опасных отходов.

Так же для сбора опасных отходов 1-3 класса от населения, возможно, организовать регулярный сбор с помощью передвижного пункта приема.

Совершенствование системы сбора, транспортирования и обезвреживания биологических отходов

Существуют несколько способов утилизации биологических отходов (п. 1.5 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» Утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469).

- Утилизация путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), в соответствии с действующими правилами;

- Обеззараживание в биотермических ямах (яма Беккари);

- Сжигание;

- Захоронение в специально отведенных местах (в исключительных случаях);

Сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки, и полигоны ТКО для захоронения запрещен.

В настоящее время альтернативой утилизации падежа в земляных ямах и ямах Беккари (скотомогильниках) является сжигание биологических отходов в крематорах.

Крематор (печь для сжигания) представляет собой емкость с огнеупорной термоизоляционной прокладкой. Горелка, работающая на дизельном топливе, магистральном или сжиженном газе, обеспечивает необходимую для сжигания температуру (от 760°С до 870°С). Контроль над температурой в крематоре осуществляет термодатчик. После сжигания биоматериала в крематоре остается небольшой объем золы.

Вывоз жидких бытовых отходов

В настоящее время на территории Среднеольшанского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков от индивидуальных жилых домов и зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы (септики), стоки из которых вывозятся специализированным автотранспортом.

Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей - владельцев не канализованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных договоров со специализированным хозяйствующим субъектом. Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности.

План мероприятий по организации системы санитарной очистки территории муниципального образования «Среднеольшанского сельсовет» Пристенского района на 2018-2034гг.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| 1 этап Организация централизованного сбора ТБО |  |
| 1.1 Приведение в соответствие с санитарными нормами мусоросборных площадок для сбора ТКО и КТО в жилищном фонде, на объектах инфраструктуры и объектах общего пользования | 2018-2020 |
| 1.2 Реализация планово регулярной системы сбора и вывоза ТКО во всех населенных пунктах |  |
| 1.3 Ликвидация несанкционированных свалок |  |
| 2 этап Организация раздельного сбора ТКО в населенных пунктах | 2021 - 2034 |
| П. 1 Информирование населения о вновь вводимых проектах в области обращения с отходами и ожидаемых результатах |  |